모비 프로젝트
요구사항명세서(SRS)

시각 장애인과 노약자를 위한 스마트 교통 AI 에이전트 시스템

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026-05-05 |
| 작성 기준 | 모비 (2).docx, mobi_april_personal_implementation_plan_revised.md |
| 적용 범위 | 승객 앱, 기사용 앱/화면, FastAPI, Firebase, FCM, 공공데이터 API, BLE/센서, AI 비전 준비 |

# 1. 문서 개요

## 1.1 목적

본 문서는 모비 프로젝트의 전체 프로그램에 대한 요구사항을 전문적인 소프트웨어 요구사항명세서 형태로 정리한다. 원본 문서가 프로젝트 기획과 월별/주차별 역할 분담 중심이라면, 본 문서는 실제 개발과 검증에 사용할 수 있도록 기능 요구사항, 비기능 요구사항, 데이터 요구사항, API 요구사항, 외부 인터페이스, 테스트 기준, 역할 추적성을 명시한다.

## 1.2 적용 범위

본 SRS는 승객용 Flutter 앱, 기사용 앱/화면, FastAPI 백엔드, Firebase Realtime Database, FCM 알림, 공공데이터 API 연동, BLE 비콘/센서 모듈, 2학기 AI 비전 준비 범위를 포함한다. 4월 MVP에서는 외부 헤드트래킹 센서 기반 구현을 제외하고, 스마트폰 방향 센서와 BLE/RSSI 기반 기초 기능까지만 요구한다.

## 1.3 우선순위 표기

M(Must): 4월 MVP 또는 1학기 중간 산출물에 반드시 필요한 요구사항.

S(Should): 가능하면 구현해야 하며, 통합 품질과 발표 완성도를 높이는 요구사항.

C(Could): 여건이 되면 구현하는 선택 요구사항.

F(Future): 2학기 또는 하드웨어 확보 이후 구현할 확장 요구사항.

## 1.4 참고 문서

모비 (2).docx: 원본 캡스톤디자인 계획서, 프로젝트 주제, 주요 기능, 필요 기술, 월별/주차별 계획.

mobi_april_personal_implementation_plan_revised.md: 4월 말까지 개인별 구현 범위 수정안.

## 1.5 용어 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| STT | Speech-To-Text. 사용자의 음성을 텍스트로 변환하는 기능. |
| TTS | Text-To-Speech. 텍스트 안내 문구를 음성으로 출력하는 기능. |
| FCM | Firebase Cloud Messaging. 앱으로 푸시 알림을 보내는 Firebase 서비스. |
| 지오펜싱 | 위치 좌표가 특정 안전구역/위험구역 내부 또는 외부에 있는지 판별하는 기술. |
| BLE | Bluetooth Low Energy. 비콘 신호 수신 및 근거리 위치 추정에 사용하는 저전력 블루투스. |
| RSSI | Received Signal Strength Indicator. 수신 신호 세기. 비콘과의 대략적 거리 추정에 사용한다. |
| 저상버스 | 승하차 접근성이 높은 버스. 교통약자에게 우선 안내할 수 있다. |
| Ride Request | 승객이 특정 정류장/노선/버스에 대해 탑승 의사를 표시한 요청 데이터. |
| 4월 MVP | 4월 말까지 구현 가능한 최소 기능 묶음. 헤드트래킹 센서 기반 기능은 제외한다. |

# 2. 전체 시스템 설명

## 2.1 제품 관점

모비 시스템은 시각장애인과 고령자가 버스 정류장에서 안전하게 대기하고, 목적 버스를 확인하며, 버스 기사에게 탑승 요청을 전달할 수 있도록 돕는 교통약자 보조 시스템이다. 사용자는 음성 중심 앱을 통해 버스 정보와 안전 경고를 받고, 기사는 기사용 앱을 통해 교통약자 승객의 대기 사실을 사전에 확인한다.

## 2.2 주요 사용자

| ID | 사용자 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| A-01 | 승객 사용자 | 시각장애인, 고령자, 일시적으로 이동 보조가 필요한 사용자. 음성 중심 인터페이스와 단순 UI를 사용한다. |
| A-02 | 버스 기사 | 기사용 앱 또는 기사 화면을 통해 교통약자 승객의 탑승 요청을 확인하고 상태를 갱신한다. |
| A-03 | 개발/운영자 | Firebase, FastAPI 서버, 공공데이터 API 키, 테스트 데이터, 로그를 관리한다. |
| A-04 | 발표/평가자 | 캡스톤 중간/최종 발표에서 기능 시연, 코드 기여도, 문서화 상태를 검토한다. |

## 2.3 시스템 구성요소

| ID | 구성요소 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| C-01 | 승객용 Flutter 앱 | 사용자 UI, STT/TTS, 접근성, GPS 권한, 안전 상태/버스 정보 표시, 탑승 요청 생성 |
| C-02 | 기사용 Flutter 앱/화면 | 탑승 요청 목록, FCM 수신, 요청 상태 변경, 승객 대기 정보 표시 |
| C-03 | FastAPI 백엔드 | 지오펜싱 판별, Firebase Admin 연동, FCM 발송, ride request API, 버스 정보 표준 응답 인터페이스 |
| C-04 | Firebase Realtime Database | 사용자/기사/정류장/지오펜스/버스도착/탑승요청/토큰/알림 상태 저장 |
| C-05 | Firebase Cloud Messaging | 위험 경고, 탑승 요청, 기사 확인/도착 등 푸시 알림 전달 |
| C-06 | 공공데이터 API 연동 모듈 | 정류장별 도착 정보, 노선/차량 위치, 저상버스 여부, 가능 시 혼잡도 조회 및 표준화 |
| C-07 | BLE/센서 모듈 | 스마트폰 방향 센서, BLE 비콘 스캔, RSSI 기반 거리 등급 산출 |
| C-08 | AI 비전 준비 모듈 | 2학기 카메라 객체 탐지 기능을 위한 데이터 수집 계획, 샘플 데이터, 모델 리서치 |

## 2.4 운영 환경

모바일 앱: Flutter 기반 Android 우선 구현, iOS 확장 가능 구조.

백엔드: Python FastAPI. 개발 단계에서는 로컬 서버 또는 클라우드 서버 사용 가능.

데이터 저장소: Firebase Realtime Database.

알림: Firebase Cloud Messaging.

외부 데이터: 공공데이터포털 또는 지자체 버스 도착/위치 API.

센서/하드웨어: GPS, 마이크, 스피커, 진동, 블루투스, 방향 센서, BLE 비콘. 외부 헤드트래킹 센서는 4월 범위에서 제외.

## 2.5 핵심 제약사항

위치 정보는 GPS 오차가 있으므로 위험 판정은 완충 구역과 반복 판정을 고려해야 한다.

공공데이터 API는 지역, 인증키, 응답 형식, 호출 제한에 따라 기능이 제한될 수 있다.

FCM은 네트워크와 OS 정책에 따라 즉시 도착을 보장하지 않는다.

BLE RSSI는 환경 영향을 크게 받으므로 4월에는 정밀 거리 대신 거리 등급 중심으로 구현한다.

헤드트래킹 센서가 아직 없으므로 해당 기능은 4월 MVP에서 제외한다.

# 3. 주요 사용 시나리오

| ID | 시나리오 | 주요 행위자 | 요약 흐름 |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | 음성으로 버스 도착 정보 확인 | 승객 사용자 | 앱 실행 → 음성 입력 → 텍스트 변환 → 버스 정보 조회 → TTS/화면 출력 |
| UC-02 | 정류장 위험구역 접근 경고 | 승객 사용자 | GPS 수집 → 지오펜싱 판별 → WARNING/DANGER → 음성/진동/푸시 경고 |
| UC-03 | 저상버스 우선 안내 | 승객 사용자 | 정류장 선택 → 도착 정보 조회 → 저상버스 필터링 → 저상버스 우선 표시/음성 안내 |
| UC-04 | 승객 탑승 요청 및 기사 알림 | 승객/기사 | 승객 요청 생성 → Firebase 저장 → FCM 기사 알림 → 기사 확인 → 승객 앱 상태 갱신 |
| UC-05 | 비콘 기반 근접 상태 산출 | 승객 앱/센서 모듈 | BLE 스캔 → RSSI 수집 → 거리 등급 산출 → UI/진동/향후 공간음향 모듈로 전달 |
| UC-06 | 발표용 mock 시나리오 실행 | 개발/평가자 | mock 위치/버스/요청 데이터 주입 → 전체 흐름 시연 → 로그 확인 |

# 4. 기능 요구사항

아래 기능 요구사항은 개발 및 검증을 위해 고유 ID, 우선순위, 담당자, 입력, 출력, 인수 기준을 포함한다.

## FR-001. 앱 실행 및 초기 권한 요청

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | M |
| 담당 | 윤현섭 |
| 요구사항 설명 | 승객 앱은 최초 실행 시 위치, 마이크, 알림, 블루투스 사용 목적을 명확히 설명하고 필요한 권한을 요청해야 한다. |
| 입력 | 앱 최초 실행, OS 권한 상태 |
| 출력 | 권한 요청 화면, 거부 시 대체 안내 |
| 인수 기준 | 권한 허용/거부/부분 허용 각각에서 앱이 중단되지 않고 다음 행동을 안내한다. |

## FR-002. 승객용 홈 화면

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | M |
| 담당 | 윤현섭 |
| 요구사항 설명 | 승객용 앱은 앱 실행 직후 핵심 기능에 접근 가능한 단순 홈 화면을 제공해야 한다. 화면은 초대형 버튼과 큰 글씨 중심이어야 한다. |
| 입력 | 앱 실행 이벤트 |
| 출력 | 음성 입력, 버스 정보, 안전 상태, 탑승 요청 버튼 |
| 인수 기준 | 시각적 복잡도가 낮고 주요 버튼이 한 화면에서 접근 가능하다. |

## FR-003. STT 기반 음성 입력

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | M |
| 담당 | 윤현섭 |
| 요구사항 설명 | 사용자는 음성으로 목적지, 버스 번호, 도착 정보 질문, 탑승 요청을 입력할 수 있어야 한다. |
| 입력 | 마이크 입력, 사용자의 음성 |
| 출력 | 인식된 텍스트, 인식 실패 메시지 |
| 인수 기준 | 예시 문장 “502번 버스 언제 와?”를 텍스트로 표시하고 재시도 버튼을 제공한다. |

## FR-004. TTS 기반 음성 안내

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | M |
| 담당 | 윤현섭 |
| 요구사항 설명 | 시스템은 버스 도착, 위험 경고, 탑승 요청 상태를 음성으로 안내해야 한다. |
| 입력 | 안내 문구, 안전 상태, 버스 정보, 요청 상태 |
| 출력 | 스피커 음성 출력, 화면 텍스트 병행 표시 |
| 인수 기준 | TTS 실패 시에도 화면 텍스트가 유지되고 앱이 멈추지 않는다. |

## FR-005. 접근성 라벨 및 TalkBack 대응

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | M |
| 담당 | 윤현섭 |
| 요구사항 설명 | 모든 주요 버튼과 상태 표시는 스크린리더가 의미를 읽을 수 있도록 접근성 라벨을 가져야 한다. |
| 입력 | 화면 위젯 |
| 출력 | Semantics/TalkBack 라벨 |
| 인수 기준 | 주요 버튼을 스크린리더로 탐색했을 때 기능이 명확히 읽힌다. |

## FR-006. 버스 정보 화면 렌더링

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | M |
| 담당 | 윤현섭 |
| 요구사항 설명 | 승객 앱은 백엔드 또는 mock JSON에서 받은 버스 도착 정보를 카드 형태로 표시해야 한다. |
| 입력 | 버스 정보 JSON |
| 출력 | 노선번호, 도착예정, 남은 정류장, 저상버스 여부, 혼잡도 |
| 인수 기준 | API가 없을 때 mock 데이터로도 동일한 UI를 시연할 수 있다. |

## FR-007. 안전 상태 경고 UI

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | M |
| 담당 | 윤현섭 |
| 요구사항 설명 | 앱은 지오펜싱 결과에 따라 안전/주의/위험 상태를 명확하게 표시해야 한다. |
| 입력 | 지오펜싱 판별 결과 |
| 출력 | 상태 배너, 음성 안내, 진동 트리거 요청 |
| 인수 기준 | SAFE/WARNING/DANGER/OUT_OF_AREA 상태가 서로 구분되어 표시된다. |

## FR-008. 기사용 기본 화면

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | S |
| 담당 | 윤현섭 |
| 요구사항 설명 | 기사용 화면은 승객 탑승 요청 목록과 요청 상태를 표시할 수 있어야 한다. |
| 입력 | rideRequests 데이터 |
| 출력 | 요청 카드, 승객 유형, 정류장, 노선, 상태 |
| 인수 기준 | 최소 1건의 mock 요청이 기사 화면에 표시된다. |

## FR-020. 스마트폰 방향 센서 수집

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | M |
| 담당 | 안준환 |
| 요구사항 설명 | 앱 또는 센서 모듈은 스마트폰의 나침반/방향 값을 읽고 로그 또는 화면에 표시해야 한다. 외부 헤드트래킹 센서는 4월 구현 범위에서 제외한다. |
| 입력 | 스마트폰 방향 센서 |
| 출력 | heading, accuracy, timestamp |
| 인수 기준 | 센서 사용 가능 기기에서 heading 값이 주기적으로 갱신된다. |

## FR-021. BLE 비콘 스캔

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | M |
| 담당 | 안준환 |
| 요구사항 설명 | 시스템은 주변 BLE 기기를 스캔하고 프로젝트에서 지정한 비콘을 식별해야 한다. |
| 입력 | BLE 광고 패킷, 권한 상태 |
| 출력 | beaconId, name, uuid, rssi, detectedAt |
| 인수 기준 | 스캔 시작/중지 버튼 또는 함수가 있고 RSSI 값이 출력된다. |

## FR-022. RSSI 기반 거리 등급 산출

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | M |
| 담당 | 안준환 |
| 요구사항 설명 | 비콘의 RSSI를 기반으로 사용자가 비콘에 가까운지/멀어지는지를 등급으로 계산해야 한다. 정밀 미터 단위 보장은 4월 범위가 아니다. |
| 입력 | RSSI, TxPower, 최근 N개 신호값 |
| 출력 | VERY_CLOSE/CLOSE/MEDIUM/FAR/LOST 등급 |
| 인수 기준 | RSSI 변동이 있어도 평균 또는 smoothing을 적용해 급격한 흔들림을 줄인다. |

## FR-023. 비콘/센서 서비스 모듈화

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | M |
| 담당 | 안준환 |
| 요구사항 설명 | BLE 및 방향 센서 코드는 UI와 분리된 서비스 모듈로 작성되어 다른 팀원이 재사용할 수 있어야 한다. |
| 입력 | 센서/비콘 원시값 |
| 출력 | 표준 모델 객체, 이벤트 스트림 |
| 인수 기준 | beacon_signal 또는 beacon_distance_result와 같은 표준 데이터 모델이 존재한다. |

## FR-024. 헤드트래킹 기반 기능 보류

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | M |
| 담당 | 안준환 |
| 요구사항 설명 | 4월 MVP에서는 외부 헤드트래킹 센서 통신과 이를 이용한 공간음향 렌더링을 구현하지 않는다. 단, 향후 확장 가능성을 해치지 않도록 인터페이스를 과도하게 결합하지 않는다. |
| 입력 | 해당 없음 |
| 출력 | 보류 항목 명시 |
| 인수 기준 | 코드/문서에서 헤드트래킹 기능이 4월 필수 구현으로 요구되지 않는다. |

## FR-040. Firebase Realtime DB 스키마

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | M |
| 담당 | 심현석 |
| 요구사항 설명 | 시스템은 사용자, 기사, 정류장, 지오펜스, 버스 도착 정보, 탑승 요청, FCM 토큰을 저장할 Realtime Database 구조를 가져야 한다. |
| 입력 | 초기 스키마 정의 |
| 출력 | DB 경로와 필드 정의 |
| 인수 기준 | users, drivers, busStops, geofences, busArrivals, rideRequests 경로가 문서화되고 샘플 데이터가 존재한다. |

## FR-041. FastAPI 백엔드 기본 서버

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | M |
| 담당 | 심현석 |
| 요구사항 설명 | 백엔드는 FastAPI 기반으로 실행 가능해야 하며 Firebase Admin SDK와 연결되어야 한다. |
| 입력 | 서버 실행 명령, 환경변수 |
| 출력 | /health 응답, Firebase 연결 |
| 인수 기준 | GET /health가 {status: ok}를 반환하고 Firebase 읽기/쓰기 테스트가 가능하다. |

## FR-042. 지오펜싱 판별 API

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | M |
| 담당 | 심현석 |
| 요구사항 설명 | 사용자 좌표와 정류장 ID를 입력받아 안전구역/주의구역/위험구역/범위 외 상태를 판별해야 한다. |
| 입력 | userId, stopId, lat, lng |
| 출력 | SAFE/WARNING/DANGER/OUT_OF_AREA/UNKNOWN |
| 인수 기준 | 테스트 좌표 세트에 대해 기대 상태가 정확히 반환된다. |

## FR-043. 지오펜싱 상태 전이

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | M |
| 담당 | 심현석 |
| 요구사항 설명 | 백엔드는 사용자별 이전 위치/상태를 기준으로 진입, 체류, 접근, 이탈 이벤트를 구분해야 한다. |
| 입력 | 현재 좌표, 이전 상태 |
| 출력 | 상태 전이 이벤트 |
| 인수 기준 | SAFE_ZONE_ENTERED, DANGER_ZONE_ENTERED, SAFE_ZONE_EXITED 이벤트가 기록된다. |

## FR-044. FCM 토큰 저장 및 발송

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | M |
| 담당 | 심현석 |
| 요구사항 설명 | 사용자와 기사 앱의 FCM 토큰을 저장하고 대상자에게 알림을 전송해야 한다. |
| 입력 | userId/driverId, fcmToken, 알림 메시지 |
| 출력 | 푸시 알림 발송 결과 |
| 인수 기준 | 테스트 토큰으로 위험 경고 또는 탑승 요청 알림을 전송할 수 있다. |

## FR-045. 기사-승객 매칭 데이터 파이프라인

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | M |
| 담당 | 심현석 |
| 요구사항 설명 | 승객이 탑승 요청을 생성하면 Firebase에 저장되고 기사 화면에서 실시간 확인 가능한 구조여야 한다. |
| 입력 | userId, stopId, routeId, busNo |
| 출력 | rideRequest, 상태값, 기사 알림 |
| 인수 기준 | WAITING→NOTIFIED→ACCEPTED→ARRIVED→COMPLETED/CANCELLED 상태 변경이 가능하다. |

## FR-046. 버스 정보 연동 인터페이스 준비

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | M |
| 담당 | 심현석 |
| 요구사항 설명 | 심현석은 공공데이터 API를 직접 구현하지 않지만, 김도성 모듈의 표준 버스 정보 JSON을 저장/전달할 인터페이스를 제공해야 한다. |
| 입력 | 표준 버스 정보 JSON |
| 출력 | busArrivals 저장 또는 API 응답 |
| 인수 기준 | mock 버스 정보 JSON을 받아 앱으로 전달할 수 있다. |

## FR-060. 공공데이터 API 조사 및 키 관리

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | M |
| 담당 | 김도성 |
| 요구사항 설명 | 버스 도착, 버스 위치, 저상버스 여부, 가능 시 혼잡도 관련 공공데이터 API를 조사하고 호출 방식과 필드를 문서화해야 한다. |
| 입력 | 공공데이터 API 문서, 서비스키 |
| 출력 | API 조사표, 환경변수 목록 |
| 인수 기준 | API 이름, URL, 필수 파라미터, 주요 응답 필드, 호출 제한이 정리되어 있다. |

## FR-061. 정류장별 버스 도착 정보 조회

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | M |
| 담당 | 김도성 |
| 요구사항 설명 | 정류장 ID를 기준으로 도착 예정 버스 정보를 조회하고 표준 JSON으로 변환해야 한다. |
| 입력 | stopId |
| 출력 | routeId, busNo, arrivalMinutes, remainingStops |
| 인수 기준 | 샘플 정류장 ID로 1건 이상의 도착 정보 또는 에러 상태를 반환한다. |

## FR-062. 실시간 버스 위치 정보 조회

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | S |
| 담당 | 김도성 |
| 요구사항 설명 | 가능한 API가 있을 경우 노선 ID 기반의 차량 위치 정보를 조회하고 표준화해야 한다. |
| 입력 | routeId |
| 출력 | vehicleId, currentStopSeq, nextStopId, updatedAt |
| 인수 기준 | API 제공 범위 내에서 차량 위치 데이터를 표준 JSON으로 변환한다. |

## FR-063. 저상버스 여부 필터링

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | M |
| 담당 | 김도성 |
| 요구사항 설명 | 교통약자 편의를 위해 도착 버스 목록에서 저상버스 여부를 추출하고 boolean 형태로 표준화해야 한다. |
| 입력 | 버스 도착 원본 응답 |
| 출력 | lowFloor: true/false/unknown |
| 인수 기준 | 저상버스 여부가 있는 경우 true/false로 표시하고 없으면 unknown 또는 false 정책을 따른다. |

## FR-064. 혼잡도 정보 처리

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | C |
| 담당 | 김도성 |
| 요구사항 설명 | 공공 API가 혼잡도 정보를 제공하는 경우 LOW/NORMAL/HIGH/UNKNOWN 형식으로 변환해야 한다. |
| 입력 | 혼잡도 원본 필드 |
| 출력 | congestion 표준값 |
| 인수 기준 | 혼잡도 미제공 시 UNKNOWN으로 처리한다. |

## FR-065. 공공데이터 표준 응답 및 mock 데이터

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | M |
| 담당 | 김도성 |
| 요구사항 설명 | 심현석 백엔드와 윤현섭 앱이 사용할 수 있도록 버스 정보 표준 응답 JSON과 mock 데이터를 제공해야 한다. |
| 입력 | 공공데이터 원본, 수동 샘플 |
| 출력 | 표준 JSON, mock JSON, 에러 케이스 |
| 인수 기준 | stopId 기준 arrivals 배열을 포함한 표준 JSON이 문서화되어 있다. |

## FR-066. AI 비전 데이터 수집 계획

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | S |
| 담당 | 김도성 |
| 요구사항 설명 | 2학기 AI 비전 기능을 위해 버스, 정류장, 차도, 보도, 장애물, 버스 문 등의 데이터 수집 계획을 작성해야 한다. |
| 입력 | 촬영 대상, 장소, 라벨링 기준 |
| 출력 | 데이터 수집 계획서 |
| 인수 기준 | 클래스, 촬영 조건, 개인정보 보호, 라벨링 기준이 포함된다. |

## FR-067. 모바일 경량 AI 모델 리서치

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | S |
| 담당 | 김도성 |
| 요구사항 설명 | YOLO 계열, MobileNet, EfficientDet-lite, TensorFlow Lite 등 후보를 비교하고 2학기 아키텍처 초안을 작성해야 한다. |
| 입력 | 모델 후보 자료 |
| 출력 | 모델 비교표, 아키텍처 초안 |
| 인수 기준 | 모바일 구동 가능성, 장단점, Flutter 연동 가능성이 비교되어 있다. |

## FR-068. 김도성 테스트 계획 제외 항목 명시

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | M |
| 담당 | 김도성 |
| 요구사항 설명 | 김도성의 4월 범위에서 비콘 수신 거리 테스트 계획과 공간음향 방향 테스트 계획은 제외한다. |
| 입력 | 해당 없음 |
| 출력 | 제외 항목 명시 |
| 인수 기준 | 문서와 체크리스트에서 두 테스트 계획이 김도성 담당으로 요구되지 않는다. |

## FR-080. 시스템 로그 및 디버깅 기록

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | S |
| 담당 | 공통 |
| 요구사항 설명 | 각 모듈은 개발 및 발표 시 문제 추적이 가능하도록 주요 입력, 출력, 오류를 로그로 남겨야 한다. |
| 입력 | API 요청, 센서 이벤트, 알림 결과 |
| 출력 | 콘솔 로그, 파일 로그 또는 Firebase 로그 |
| 인수 기준 | 오류 발생 시 원인 추적에 필요한 최소 정보가 남는다. |

## FR-081. GitHub 커밋 및 README 문서화

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | M |
| 담당 | 공통 |
| 요구사항 설명 | 모든 개발 산출물은 GitHub에 커밋되어야 하며 실행 방법과 환경변수가 README에 정리되어야 한다. |
| 입력 | 소스코드, 실행 절차 |
| 출력 | 커밋 로그, README |
| 인수 기준 | 팀원이 새 환경에서 README만 보고 최소 실행 또는 mock 실행을 할 수 있다. |

# 5. 비기능 요구사항

| ID | 분류 | 우선순위 | 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-001 | 접근성 | M | 핵심 기능은 시각 정보 없이도 사용 가능해야 하며 주요 버튼/상태는 스크린리더 라벨을 가져야 한다. |
| NFR-002 | 사용성 | M | 승객용 앱은 1~2회의 주요 조작으로 음성 입력, 버스 확인, 탑승 요청까지 접근 가능해야 한다. |
| NFR-003 | 응답성 | S | 지오펜싱 판별 API는 일반 개발 환경 기준 1초 이내 응답을 목표로 한다. 네트워크 상황에 따라 지연될 수 있으므로 로딩/재시도 UI가 필요하다. |
| NFR-004 | 알림 신뢰성 | M | FCM 발송 성공/실패를 기록하고 실패 시 앱 화면의 상태 표시가 보조 수단으로 남아야 한다. |
| NFR-005 | 개인정보 최소화 | M | 위치 정보와 FCM 토큰은 기능 수행에 필요한 범위에서만 저장하고, 테스트 데이터에는 실제 민감정보를 넣지 않는다. |
| NFR-006 | 보안 | M | Firebase 서비스 계정, 공공데이터 API 키, FCM 키는 소스코드에 하드코딩하지 않고 환경변수 또는 보안 파일로 관리한다. |
| NFR-007 | 확장성 | S | 공공데이터 API, 지오펜싱, FCM, BLE 모듈은 서로 과도하게 결합하지 않고 독립 교체 가능해야 한다. |
| NFR-008 | 테스트 가능성 | M | GPS, 공공데이터, FCM, BLE는 실제 장비/키가 없어도 mock 데이터로 UI와 백엔드 흐름을 테스트할 수 있어야 한다. |
| NFR-009 | 호환성 | S | Flutter 앱은 Android 우선으로 구현하되 iOS 확장 가능성을 고려한다. |
| NFR-010 | 유지보수성 | M | 서비스 계층, 모델 계층, UI 계층을 분리하고 기능별 파일명을 명확하게 작성한다. |
| NFR-011 | 장애 대응 | M | GPS 오차, 네트워크 단절, API 응답 없음, 권한 거부, FCM 실패에 대해 사용자에게 대체 안내를 제공한다. |
| NFR-012 | 발표 시연성 | M | 4월 말/1학기 중간 발표 시 실제 API가 불안정해도 mock 데이터 기반 시나리오를 실행할 수 있어야 한다. |

# 6. 데이터 요구사항

## 6.1 Firebase Realtime Database 논리 스키마

| 경로 | 목적 | 주요 필드 |
| --- | --- | --- |
| users/{userId} | 승객 사용자 정보 | role, displayName, userType, currentLocation, fcmToken, createdAt, updatedAt |
| drivers/{driverId} | 버스 기사 정보 | busNo, routeId, currentLocation, fcmToken, status, updatedAt |
| busStops/{stopId} | 정류장 정보 | name, lat, lng, description |
| geofences/{stopId} | 정류장별 안전/주의/위험 구역 | safeZone, warningZones, dangerZones, updatedAt |
| busArrivals/{stopId}/{routeId} | 표준화된 버스 도착 정보 | routeId, busNo, arrivalMinutes, remainingStops, lowFloor, congestion, source, updatedAt |
| rideRequests/{requestId} | 승객 탑승 요청 | userId, stopId, routeId, busNo, targetDriverId, status, createdAt, updatedAt |
| alerts/{alertId} | 위험/매칭/상태 알림 기록 | targetType, targetId, title, body, sentAt, result |
| beaconSignals/{deviceId} | 비콘 신호 디버깅 기록 | beaconId, rssi, distanceLevel, detectedAt |

## 6.2 핵심 상태값

### 6.2.1 지오펜싱 상태

SAFE: 안전구역 내부
WARNING: 주의구역 또는 위험구역 접근
DANGER: 위험구역 진입
OUT_OF_AREA: 정류장 관리 범위 밖
UNKNOWN: 좌표/정류장/구역 정보 부족

### 6.2.2 탑승 요청 상태

WAITING: 승객 요청 생성
NOTIFIED: 기사에게 알림 발송
ACCEPTED: 기사가 확인
ARRIVED: 버스 도착 또는 도착 처리
COMPLETED: 탑승 완료
CANCELLED: 승객/기사/시스템에 의해 취소

### 6.2.3 비콘 거리 등급

VERY_CLOSE: 비콘이 매우 가까움
CLOSE: 가까움
MEDIUM: 중간 거리
FAR: 멀어짐
LOST: 신호 소실 또는 일정 시간 미감지

## 6.3 표준 버스 도착 정보 JSON

{
  "stopId": "stop001",
  "arrivals": [
    {
      "routeId": "502",
      "busNo": "502",
      "arrivalMinutes": 3,
      "remainingStops": 2,
      "lowFloor": true,
      "congestion": "NORMAL",
      "updatedAt": "2026-04-xxT12:00:00"
    }
  ]
}

## 6.4 지오펜싱 요청/응답 JSON

// Request
{
  "userId": "user001",
  "stopId": "stop001",
  "lat": 36.6281,
  "lng": 127.4562
}

// Response
{
  "status": "DANGER",
  "message": "위험 구역에 접근 중입니다. 뒤로 물러나세요.",
  "shouldSpeak": true,
  "shouldVibrate": true
}

# 7. 외부 인터페이스 요구사항

## 7.1 사용자 인터페이스

승객 앱은 초대형 버튼, 큰 글씨, 고대비 색상, 단순 네비게이션을 사용해야 한다.

모든 주요 버튼은 스크린리더 라벨을 가져야 한다.

위험 상태는 색상만으로 구분하지 말고 텍스트, 음성, 진동을 함께 사용해야 한다.

기사 화면은 요청 목록을 카드 형태로 표시하고 상태 변경 버튼을 제공해야 한다.

## 7.2 하드웨어/센서 인터페이스

GPS: 사용자 현재 위치를 수집하여 지오펜싱 판별에 사용한다.

마이크: STT 입력에 사용한다.

스피커: TTS 안내에 사용한다.

진동: 위험 경고와 근접 안내에 사용한다.

Bluetooth: BLE 비콘 스캔에 사용한다.

스마트폰 방향 센서: 4월 범위에서 사용 가능하다.

외부 헤드트래킹 센서: 4월 범위에서 제외하며, 향후 확장 모듈로 남긴다.

## 7.3 백엔드 API 인터페이스

| Method | Endpoint | 목적 | 입력 | 출력 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /health | 서버 상태 확인 | 없음 | {"status":"ok"} | 심현석 |
| POST | /geofence/check | 좌표 기반 안전 상태 판별 | userId, stopId, lat, lng | status, message, shouldSpeak, shouldVibrate | 심현석 |
| POST | /notifications/send | 테스트 또는 서버 이벤트 기반 FCM 발송 | targetId, targetType, title, body | sent, messageId/error | 심현석 |
| POST | /ride-requests | 승객 탑승 요청 생성 | userId, stopId, routeId, busNo | requestId, status | 심현석 |
| GET | /ride-requests/{requestId} | 탑승 요청 단건 조회 | requestId | rideRequest | 심현석 |
| PATCH | /ride-requests/{requestId}/status | 탑승 요청 상태 변경 | status | updated rideRequest | 심현석 |
| GET | /drivers/{driverId}/ride-requests | 기사별 탑승 요청 목록 조회 | driverId | rideRequests[] | 심현석/윤현섭 |
| GET | /bus/arrivals?stopId= | 정류장 도착 정보 조회 | stopId | arrivals[] | 김도성/심현석 인터페이스 |
| GET | /bus/locations?routeId= | 노선별 차량 위치 조회 | routeId | vehicles[] | 김도성 |

## 7.4 공공데이터 API 인터페이스

공공데이터 API 연동은 김도성이 담당한다. 원본 응답을 앱에 직접 노출하지 않고 표준 JSON으로 변환해야 하며, API 장애 또는 데이터 없음 상황에서 mock 데이터 또는 명확한 에러 응답을 제공해야 한다.

# 8. 오류 및 예외 처리 요구사항

위치 권한 거부: 위치 기반 기능을 사용할 수 없음을 안내하고 수동 정류장 선택 또는 mock 모드를 제공한다.

마이크 권한 거부: 음성 입력 대신 텍스트/버튼 입력 대안을 제공한다.

알림 권한 거부: FCM 대신 앱 내 상태 표시를 유지한다.

공공데이터 API 실패: 사용자에게 현재 버스 정보를 불러올 수 없음을 안내하고 재시도 버튼을 제공한다.

GPS 오차: 즉시 위험 확정 대신 WARNING 상태를 거쳐 DANGER로 전환한다.

BLE 신호 소실: LOST 상태로 표시하고 사용자를 혼란스럽게 하는 급격한 안내를 피한다.

Firebase 연결 실패: 로컬 상태 표시와 재시도 로직을 제공한다.

# 9. 보안 및 개인정보 요구사항

API 키, Firebase 서비스 계정, FCM 관련 비밀값은 GitHub에 커밋하지 않는다.

위치 정보는 기능 수행에 필요한 최소 범위에서만 저장한다.

테스트 데이터에는 실제 이름, 실제 장애 정보, 실제 민감 위치를 넣지 않는다.

FCM 토큰은 사용자/기사 식별자와 연결되므로 외부에 노출하지 않는다.

운영 전 단계에서는 Firebase DB 규칙을 최소 권한 원칙에 맞게 설정해야 한다.

앱 로그에는 API 키, 토큰, 민감 위치 원본 전체를 그대로 출력하지 않는다.

# 10. 테스트 및 검증 요구사항

## 10.1 단위 테스트

STT/TTS 서비스 호출 가능 여부

지오펜싱 좌표 판별 함수

RSSI → 거리 등급 변환 함수

공공데이터 응답 파싱 함수

rideRequest 상태 전이 함수

## 10.2 통합 테스트

승객 앱 mock 버스 정보 렌더링

승객 위치 전송 → 지오펜싱 판별 → 위험 알림 발송

승객 탑승 요청 → Firebase 저장 → 기사 화면 표시

김도성 공공데이터 표준 JSON → 심현석 백엔드 인터페이스 → 윤현섭 앱 UI 표시

## 10.3 접근성 테스트

TalkBack으로 주요 버튼과 상태 문구를 탐색한다.

색상 없이 텍스트/음성만으로 위험 상태를 이해할 수 있는지 확인한다.

버튼 크기와 간격이 고령자 사용에 충분한지 확인한다.

## 10.4 발표용 시연 테스트

1. 앱 실행
2. 음성 입력: “502번 버스 언제 와?”
3. 버스 도착 정보 표시 및 TTS 안내
4. 위치 위험 상태 mock 주입
5. 위험 경고 음성/진동/푸시 확인
6. 탑승 요청 생성
7. 기사 화면에서 요청 확인
8. 기사 확인 상태 변경
9. 승객 앱 상태 갱신

# 11. 역할별 요구사항 추적성

| 담당자 | 관련 요구사항 ID | 책임 범위 |
| --- | --- | --- |
| 윤현섭 | FR-001~FR-008, NFR-001, NFR-002, NFR-012 | 승객/기사 Flutter UI, STT/TTS, 접근성, 데이터 렌더링 |
| 안준환 | FR-020~FR-024, NFR-007, NFR-008 | 헤드트래킹 제외, 스마트폰 방향 센서, BLE 비콘, RSSI 거리 등급 |
| 심현석 | FR-040~FR-046, NFR-003~NFR-011 | Firebase, FastAPI, 지오펜싱, FCM, 매칭 파이프라인, 버스정보 인터페이스 |
| 김도성 | FR-060~FR-068, NFR-008, NFR-012 | 공공데이터 API, 저상버스 필터링, AI 비전 데이터/모델 준비 |
| 공통 | FR-080~FR-081 | 로그, README, GitHub 커밋, 발표용 mock 시나리오 |

# 12. 리스크 및 대응 전략

| ID | 리스크 | 영향 | 대응 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 공공데이터 API 인증/응답 형식 문제 | 도착 정보가 나오지 않거나 필드가 예상과 다름 | mock JSON을 병행하고 원본 응답 샘플을 저장한다. |
| R-02 | GPS 오차로 위험 판정 오류 | 실제 위치와 다른 안전/위험 상태 표시 | WARNING 완충 구역을 두고, 확정 위험은 연속 N회 판정 후 발생시킨다. |
| R-03 | FCM 수신 지연/실패 | 기사 또는 승객이 알림을 못 받을 수 있음 | 앱 내 실시간 DB 구독 화면을 보조 수단으로 둔다. |
| R-04 | BLE RSSI 불안정 | 거리 등급이 흔들림 | 최근 N개 평균, 임계값 hysteresis, LOST 상태 지연 처리 적용 |
| R-05 | 헤드트래킹 센서 미구매 | 원문 계획의 일부 기능 구현 불가 | 4월 범위에서 제외하고 스마트폰 방향 센서 및 비콘으로 대체 가능한 기초만 구현한다. |
| R-06 | 역할 간 인터페이스 불일치 | 프론트/백엔드/API 모듈 통합 지연 | 표준 JSON, mock 데이터, API 계약 문서를 먼저 확정한다. |

# 13. 4월 MVP 완료 기준

4월 말 기준으로 본 프로젝트는 완성형 상용 서비스가 아니라, 핵심 기술을 분리 구현하고 mock/실데이터 혼합 시나리오를 시연할 수 있는 MVP를 목표로 한다.

## 13.1 필수 완료 기준

Flutter 승객 앱이 실행되고 STT/TTS 기본 동작이 가능하다.

접근성 라벨이 주요 버튼에 적용되어 있다.

FastAPI 서버가 실행되고 Firebase와 연결된다.

지오펜싱 API가 SAFE/WARNING/DANGER를 반환한다.

FCM 테스트 알림을 보낼 수 있다.

rideRequests 데이터 구조와 상태 전이가 존재한다.

BLE 스캔과 RSSI 출력이 가능하다.

공공데이터 API 또는 mock을 통해 버스 도착/저상버스 정보를 표준 JSON으로 제공한다.

공공데이터 API는 김도성 담당으로 정리되어 있으며, 심현석은 이를 받는 인터페이스를 제공한다.

헤드트래킹 센서 기반 기능은 4월 필수 구현에서 제외되어 있다.

## 13.2 산출물

승객용 Flutter 앱 소스코드

기사용 앱/화면 초안

FastAPI 백엔드 소스코드

Firebase DB 스키마 문서 및 샘플 데이터

공공데이터 API 조사표 및 표준 JSON

BLE/RSSI 센서 모듈

AI 비전 데이터 수집 계획 및 모델 리서치 문서

README 및 실행 방법

발표용 mock 시나리오

# 14. 향후 확장 요구사항

외부 헤드트래킹 센서 구매 후 센서 통신 모듈 구현.

비콘 + 방향/헤드트래킹 데이터를 결합한 공간음향 안내 고도화.

실제 버스 기사 앱과 승객 앱 간 end-to-end 필드 테스트.

카메라 영상 기반 버스/차도/장애물/문 위치 탐지 모델 구축.

GPS 오차 보정 및 정류장별 지오펜스 데이터 정밀화.

저상버스와 혼잡도 정보를 이용한 교통약자 맞춤형 추천 알고리즘.

하차 알림 및 하차 예약 기능.

관리자용 테스트/모니터링 대시보드.

# 부록 A. 4월 범위에서 제외 또는 보류된 항목

외부 헤드트래킹 센서 통신 구현.

헤드트래킹 데이터를 활용한 3D 공간음향 렌더링 구현.

비콘 신호와 헤드트래킹 데이터를 결합한 통합 테스트.

김도성 담당 범위 내 비콘이 몇 m 거리에서 잡히는지 테스트 계획.

김도성 담당 범위 내 공간음향이 방향을 제대로 주는지 테스트 계획.

완성형 AI 비전 모델 학습 및 앱 통합. 단, 데이터 수집 계획과 모델 리서치는 포함한다.

# 부록 B. 품질 게이트

모든 요구사항은 GitHub 이슈 또는 체크리스트와 연결한다.

각 기능은 최소 1개의 정상 케이스와 1개의 실패 케이스를 테스트한다.

발표용 기능은 실제 API 실패 시 mock 데이터로 대체 시연 가능해야 한다.

팀원별 산출물은 README에 실행 방법, 담당 파일, 환경변수, 테스트 방법을 포함한다.

통합 전 각 모듈은 표준 JSON 계약을 준수해야 한다.